Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет   Информационных технологий и управления

Кафедра      Интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ

по дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение интеллектуальных систем»

Лабораторная работа №1

Выполнил:                                                                    		Самута Д. В.

Семенов Е. Г.

Пигарев А. М.

гр. 221703

Проверил:                                                                              	Кохнюх А. В.

Минск 2024

Задание 3.1:

Какие данные можно настроить в окне «IP Configuration»?

Переключение между режимами реального времени и моделирования.

Демонстрация использования режима Auto capture/Play в режиме Simulation.

Демонстрация использования режима Capture/Forward в режиме Simulation. Этот режим последовательно проходит по списку пакетов, показывая их путь.

На вкладке OSI Model сколько уровней In Layers и Out Layers содержат информацию?

В одних пакетах In Layers содержит информацию о двух уровнях, в других Out Layers содержит информацию о 2 уровнях.

Что является заголовками основных разделов на вкладках Inbound PDU Details (Сведения о входящем PDU) и Outbound PDU Details (Сведения об исходящем PDU)?

Нажмите кнопку «Назад» и перейдите между вкладками Inbound PDU Details и Outbound PDU Details. Изменились ли данные? Если да, то как?

Данные не изменились.

Изучение локальных сетей, сети WAN и сети Интернет

Определите общие компоненты сети, представленные в Packet Tracer.

Перечислите категории промежуточных устройств.

- Маршрутизаторы(Routers)

- Коммутаторы(Switches)

- Концентраторы(Hubs)

- Беспроводные устройства(wireless devices)

Не входя в облако Интернет или Интранет, перечислите количество значков в топологии, представляющих оконечные устройства (при наличии только одного входящего подключения).

Оконечные устройства:

- PC1

- PC2

- PC3

- PC4

- CentralServer

- Отдел продаж

- Бухгалтерия

- Гость

- Смартфон

- Лазерный принтер

- Сервер филиала

- Планшетный ПК

- Home laptop

- HomeDesktop

- Струйный принтер

Если не учитывать два облака, сколько значков в топологии представляют промежуточные устройств (при наличии нескольких входящих подключений)?

- WRS

- Модем

- R4

- S4

- Wireless Ap

- IP-телефон 0

- IP-телефон 1

- S3

- R2

- D2

- S2

- D1

- S1

Сколько промежуточных устройств являются маршрутизаторами? Примечание. Устройство Linksys является маршрутизатором.

- WRS

- R2

- R4

Сколько оконечных устройств не являются настольными компьютерами?

- CentralServer

- Гость

- Смартфон

- Лазерный принтер

- Сервер филиала

- Планшетный ПК

- Home laptop

- Струйный принтер

Всего 8

Сколько типов соединений используются в этой топологии сети?

- Проводное соединение

- Беспроводное соединение

- WAN/Internet

Почему в категории «Connections» нет значка соединения для беспроводной сети?

Потому что беспроводное соединение настраивается через вкладку INTERFACES у устройства.

Объясните назначение устройств.

В программе Packet Tracer устройство Server-PT может выступать в роли сервера. Настольные и портативные компьютеры не могут быть серверами. Справедливо ли это утверждение в реальном мире? 
Объясните суть модели «клиент-сервер» на основе полученных знаний.

Это утверждение не совсем справедливо для реального мира. В реальной жизни практически любое устройство, включая настольные и портативные компьютеры, может выполнять роль сервера, если оно имеет соответствующее программное обеспечение и аппаратные ресурсы. Однако специализированные серверы (например, в серверных комнатах) обычно обладают более мощными процессорами, большим количеством оперативной памяти, дискового пространства и высоконадежными компонентами, чтобы справляться с нагрузками, характерными для серверной работы, такими как большое количество подключений или обработка больших объемов данных.

Модель "клиент-сервер": В модели клиент-сервер одно устройство, называемое сервером, предоставляет ресурсы или услуги, а другие устройства, называемые клиентами, запрашивают и используют эти ресурсы. Серверы могут предоставлять такие услуги, как хранение данных, веб-страницы, аутентификацию пользователей и многое другое. Клиенты посылают запросы серверу через сеть, сервер обрабатывает запросы и возвращает данные. Эта архитектура используется для централизованного управления ресурсами и упрощения взаимодействия между множеством пользователей.

Назовите минимум два промежуточных устройства.

- Маршрутизатор. Используется для соединения различных сетей и направления пакетов данных между ними.

- Коммутатор. Обеспечивает соединение между устройствами внутри локальной сети (LAN) и передает данные на основании MAC-адресов.

Назовите минимум два критерия для выбора типа среды передачи данных.

- Пропускная способность. Уровень скорости передачи данных, который может поддерживать выбранная среда (например, медь, оптика или беспроводная связь).

- Расстояние передачи. Максимальное расстояние, на которое можно передать данные без значительной потери сигнала (например, для оптоволоконных кабелей оно больше, чем для медных).

Сравните и сопоставьте локальные и глобальные сети.

Объясните различия между локальной и глобальной сетью. Приведите примеры каждой из сетей.

1. Локальная сеть (LAN) — это сеть, которая охватывает небольшую географическую область, например, учебный класс, дом, предприятие. Она используется для соединения устройств внутри одной организации или здания. Пример: сеть внутри офиса с подключением компьютеров, серверов и принтеров.

2. Глобальная сеть (WAN) — это сеть, охватывающая большие географические расстояния, соединяя несколько локальных сетей. WAN может включать городские, региональные и международные соединения. Пример: Интернет или частная корпоративная сеть, объединяющая офисы компании в разных странах.

Сколько глобальных сетей представлено в сети программы Packet Tracer?

Представлена 1 сеть - Интернет

Сколько представлено локальных сетей?

3 локальные сети:

1. Home Office (домашний офис)

2. Central (центральный офис)

3. Branch (филиал).

Интернет в этой сети Packet Tracer значительно упрощён и не отражает структуру и форму реального Интернета. Дайте краткое описание сети Интернет.

Интернет — это глобальная сеть, объединяющая миллионы частных, корпоративных, академических и правительственных сетей по всему миру. Он основан на использовании стандартных протоколов, таких как TCP/IP, что позволяет устройствам взаимодействовать друг с другом. Интернет предоставляет множество услуг, таких как веб-сайты, электронная почта, социальные сети и хранилища данных. В реальной жизни Интернет имеет децентрализованную структуру, состоящую из множества подключённых сетей и устройств.

Перечислите несколько распространённых способов подключения домашних пользователей к Интернету.

1. Широкополосный доступ (кабельный интернет)

2. DSL (Digital Subscriber Line)

3. Оптоволокно (FTTH — Fiber to the Home

4. Мобильный интернет (4G/5G)

5. Спутниковый интернет

Перечислите несколько распространённых методов подключения предприятий к Интернету в вашем регионе.

1. Выделенные линии

2. Оптоволоконные подключения (FTTB, FTTO)

3. Ethernet WAN

4. VPN (Virtual Private Network)

5. Мобильные сети (4G/5G)

Задание 3.2:

По умолчанию установлено 9600 битов в секунду

Приглашение, показанное на экране:

Отображаемые команды:

Команды, которые начинаются на t:

Команды, которые начинаются на te

После команды идет ее описание

После нажатия TAB отобразилось полное название команды. Нажав Enter перешли в привилегированный режим

Команд в этом случае доступно больше

Введя команду config, вошли в режим глобальной конфигурации. Ctrl+z – выход из режима.

При вводе команды show clock отображается 1993 год.

В результате выполнения команды set clock было установлено сегодняшняя дата и время

Пример выполнения команды clock

Задание 3.3:

Часть 1. Проверка конфигурации коммутатора по умолчанию

Откройте файл «2.2.3.3 Packet Tracer - Configuring Initial Switch Settings.pka» и выполните задания, представленные в файле.

Ответьте на следующие вопросы.

1. Сколько у маршрутизатора интерфейсов FastEthernet? Ответ:

2. Сколько у маршрутизатора интерфейсов Gigabit Ethernet? Ответ:

Каков диапазон значений, отображаемых в vty-линиях?

Ответ:

3. Какая команда отображает текущее содержимое NVRAM?

Команда для отображения текущего содержимого NVRAM на коммутаторе

Ответ:

4. Почему коммутатор отвечает сообщением startup-config is not present?

Ответ: Сообщение "startup-config is not present" указывает на то, что в NVRAM коммутатора не сохранена стартовая конфигурация.

Шаг 1.   Задайте коммутатору имя.

Шаг 2. Защитите доступ к консоли.

Для чего нужна команда login? Ответ: После ввода команды login, при попытке доступа к консоли будет запрошен введённый пароль (letmein).

Шаг 3. Убедитесь, что доступ к консоли защищён.

Шаг 4. Защитите доступ в привилегированный режим.

Шаг 5. Убедитесь, что доступ к привилегированному режиму защищён.

Шаг 6. Настройте зашифрованный пароль для обеспечения безопасности доступа к привилегированному режиму.

Шаг 7. Убедитесь, что в файл конфигурации добавлен пароль enable secret.

Что отображается при выводе пароля enable secret? Ответ:

Почему пароль enable secret отображается не так, как он был настроен? Ответ: Он был зашифрован в шаге 8.

Шаг 8. Зашифруйте пароли enable и console.

Если установить на коммутаторе другие пароли, они будут храниться в файле конфигурации в виде обычного текста или в зашифрованном виде? Укажите причины. Ответ: Команда “service password-encryption” шифрует пароли, которые были введены до ввода этой команды и после.

Часть 3. Настройка баннера MOTD

Шаг 1. Настройте сообщение дня (MOTD).

В каких случаях будет отображаться этот баннер? Ответ:

При включении устройства, при консольном подключении и удалённом подключении.

Для чего на всех коммутаторах настраивается баннер MOTD? Ответ:

Для того, чтобы при входе в коммутатор пользователю было отображена полезная информация или предупреждение.

Часть 4. Сохранение файлов конфигурации в NVRAM

Шаг 1. Проверьте правильность конфигурации с помощью команды show run.

Шаг 2. Сохраните файл конфигурации.

Какова самая короткая версия команды copy running-config startup-config? Ответ: copy run start

Шаг 3. Изучите файл загрузочной конфигурации.

Какая команда отображает содержимое NVRAM? Ответ: show startup-config

Все ли внесённые изменения были записаны в файл? Ответ: Чтобы убедиться в этом можно сравнить running-config с startup-config.

Часть 5. Настройка коммутатора S2

Задание 3.4:

Настройка основных параметров на коммутаторах S1 и S2

- Задайте коммутатору S1 имя узла.

- Настройте пароли для консоли и привилегированного режима.

- Проверьте настройки паролей для коммутатора S1.

Проверить правильность заданных паролей  можно с помощью команды show running config

- Настройте сообщение дня (MOTD).

- Сохраните файл конфигурации в NVRAM.

Также и для второго коммутатора

Настройка ПК

Настройте IP-адреса на обоих ПК.

Проверьте подключение к коммутаторам.

Пакеты не были отправлены, т.к. у коммутатора не настроен IP-адрес.

Настройка интерфейса управления коммутатором

Настройте IP-адрес на коммутаторе S1.

По умолчанию интерфейсы отключены, команда no shutdown его включает.

Проверьте настройки IP-адресов на коммутаторах S1 и S2.

Сохраните конфигурации для S1 и S2 в NVRAM.

Проверьте подключение к сети.

Задание 3.5

Откройте окно командной строки на ПК-А и введите arp.

Какая команда позволяет отобразить все записи в ARP-кэше?

arp –a отображает все записи в ARP-кэше.

Какая команда позволяет удалить все записи в ARP-кэше (очистить ARP-кэш)?

arp -d *

Какая команда позволяет удалить все записи в ARP-кэше для 192.168.1.11?

arp -d 192.168.1.11

Введите arp -a, чтобы отобразить таблицу ARP.

Введем команду arp –d * чтобы удалить все записи, и сразу же выведем таблицу

Как видно, она начинает заполняться.

Отправьте эхо-запрос с помощью команды ping с вашего ПК на ПК другого учащегося для динамического добавления записей в ARP-кэш.

Удалим все записи в ARP таблице, отправим пакеты на ip адрес другого устройства и отобразим таблицу

Wireshark

Отправка запроса на шлюз по умолчанию

Результат захвата в Wireshark:

Первый пакет выделен синим цветом.

Второй пакет:

Шаг 3: Проанализируйте задержки сети, вызванные ARP.

Очистите записи ARP на своем ПК и отправьте эхо запрос

Проанализируем захваченные данные в Wireshark:

Без ARP таблиц такие запросы делались бы каждый раз, что вызывало бы нагрузку на сеть.

### Как и когда удаляются статические записи ARP?

Статические записи ARP, в отличие от динамических, не удаляются автоматически. Они остаются в ARP-кэше до тех пор, пока не будут удалены вручную, либо пока устройство не будет перезагружено. На большинстве систем (особенно Windows и Linux), после перезагрузки все статические записи очищаются, и необходимо их заново добавлять.

2. Зачем добавлять статические записи ARP в кэш?

Добавление статических записей ARP может быть полезно в следующих случаях: для повышения и сокращения и сокращения задержек, поскольку статические записи не требуют отправки ARP-запросов, это позволяет избежать потенциальных задержек, связанных с их ожиданием. Для уменьшения нагрузки на сеть, так как они позволяют избежать частую отправку ARP запросов

3. Если ARP-запросы способны вызывать задержки сети, почему не рекомендуется снимать ограничения на время ожидания отклика для записей ARP?

Снимать ограничения на время ожидания отклика для записей ARP не рекомендуется, так как это может привести к устаревшим записям, проблемам с маршрутизацией, уязвимостям в безопасности и снижению эффективности сети.